TECHNICKÁ ZPRÁVA

Chodník a zastávky u silnice II/11627 Zahořanech

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	4

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	4

E.	Návrh zpevněných ploch	4

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	4

G.	návrh dopravních značek a zařízení	4

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	4

I.	vazba na případné technologické vybavení	5

J.	přehled provedených výpočtů	5

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:	Chodník a zastávky u silnice III/11627 v Zahořanech

Katastrální území: 	Zahořany u Mníšku pod Brdy, Rymaně

Obec: 	Zahořany

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Novostavba

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Obec Zahořany, Zahořany 58 252 10, Mníšek pod Brdy

## Zhotovitel dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Řešené území se nachází v obci Zahořany podél silnice III/12627, která spojuje Novou Ves pod Pleší s Mníškem pod Brdy. Na této silnici se nachází jediné autobusové zastávky v obci.

Tímto projektem je řešena úprava zastávek a vybudování navazujícího chodníku ve směru na Mníšek a zřízení bezpečného místa pro přecházení mezi zastávkami.

Zastávka ve směru na Novou Ves bude přesunuta na vhodnější místo asi 45 m proti směru jízdy.

Dojde k výstavbě chodníků na úseku dlouhém 136 m. Celková délka chodníků je cca 150 m

## Směrové vedení

Chodník se skládá ze tří částí.

První část z s autobusovou zastávkou je vedena po hraně stávající vozovky, samotná zastávka bude upravena v původní poloze. Tento úsek spojuje zastávku s chodníkem v kolmé ulici. Délka této části je 35 m.

Druhá část je vedena podél silnice za zeleným pásem podél hranice parcel. Délka tohoto úseku je 93 m.

Třetí část zahrnuje novou autobusovou zastávku ve směru na Novou Ves a chodník v délce 10 m od zastávky k přechodu pro chodce.

Podrobně je patrné z přílohy 2. Situace

## Výškové vedení

Výškové řešení chodníku je v prvním a třetím úseku dáno vozovkou, v druhém úseku pak stávajícím terénem. Od silnice je chodník převýšen o 0,1 m, v místě zastávky o 0,16 m. V druhém úseku je chodník veden mírně nad úrovní stávajícího terénu. Zastávka na Novou Ves bude v zadní části mírně pod úrovní terénu, bude zde zřízena palisáda výšky do 0,5 m.

## Příčné uspořádání

Chodník má v prvním úseku šířku 2,0 m, v druhém úseku pak 1,5 m. Třetí úsek má šířku limitovanou prostorem mezi oplocením a vozovkou, minimálně 1,35 m

Chodník je navržen v jednostranném sklonu max. 2 % směrem od vozovky, v druhém úseku do terénu.

## Obrubníky

Chodník bude od vozovky oddělen silničním obrubníkem převýšeným o 0,1 m, na zastávce na Mníšek bude použit zastávkový obrubník převýšený o 0,16 m, na zastávce na Novou Ves o 0,2 m.

## Vjezdy

V prvním úseku bude přes chodník upraven stávající sjezd. V místě sjezdu bude sklon přizpůsoben.

## Autobusové zastávky

Zastávka je ve vozovce. Nástupiště bude opatřeno kontrastním a signálním pásem. Délka nástupiště je 12 m. Šířka nástupiště na Mníšek bude 2,0 m, na Novou Ves 2,2 m.

## Rampa

Na začátku chodníku bude mezi zastávkou a navazujícím sjezdem zřízena rampa ve sklonu max 8,33 %.

## Odvodnění

Chodníky bude odvodněny příčným sklonem do okolní zeleně. Podél druhého chodníku bude zřízen trativod.

## Přechod pro chodce

Mezi druhým a třetím úsekem bude v km 0,052 zřízen přechod pro chodce.

Šířka přechodu bude 3,0 m, šířka chodníku mezi druhým úsekem a vozovkou min. 2,0 m.

Signální pás bude u okraje chodníku.

Nasvícení přechodu bude dvěma lampami umístěnými z důvodu kolize s ochranným pásmem VN na stejné straně vozovky.

## Provádění stavby

Stavba bude prováděna za provozu. Po dobu výstavby bude zúžen jízdní pruh a snížena rychlost. Během stavby musí být zajištěna možnost průchodu do přilehlých objektů.

## Inženýrské sítě

V území stavby jsou vedeny nadzemní i podzemní inženýrské sítě. Orientační poloha známých sítí je zakreslena v situaci. Před vlastní stavbou je nutné veškeré inženýrské sítě vytyčit a určit jejich skutečnou polohu.

V druhém úseku je souběžně s trasou chodníku veden kabel VN, poloha trativodu bude koordinována s jeho polohou.

Stávající telefonní sloup na začátku třetího úseku nebude stavbou dotčen.

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace).

Povrchové znaky sítí budou v případě potřeby výškově upraveny.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního tělesa v násypech, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně chodníků musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 30 MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133)

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa.

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP (zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora)

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

Zastávka je obsluhována linkou 488 pražské integrované dopravy. Denně zde zastavuje 18 spojů, ve špičkových hodinách 2 za hodinu.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

Neobsazeno

# Návrh zpevněných ploch

Konstrukce vjezdů	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť 	ŠDB	200 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	320 mm

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

Odvodnění povrchové vody je řešeno příčným a podélným sklonem chodníků a jejím svedením do terénu.

# návrh dopravních značek a zařízení

Řešené území se nachází v „Zóně 40“.

Přechod pro chodce bude vyznačen vodorovným značením V7a a značkami IP6. Zastávka bude vyznačena značkou V11 a IJ4b. Ve směru od Mníšku bude vyznačena i klikatá čára V12e a před zastávkou (ve směru jízdy) bude umístěna značka C14a s textem „Neobjížděj autobus“.

Přechod pro chodce bude osvětlen (Viz projekt VO)

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Po dobu výstavby musí být zachován přístup do objektů v ulici.

Stávající poklopy a povrchové znaky sítí budou výškově upraveny.

Před zásahem do komunikace předloží zhotovitel stavby k vyjádření Policii ČR-dopravnímu inspektorátu Praha-jih vypracované DIO ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

## Plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby je navržen:

- Kontrolní prohlídka – předání staveniště

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

- Kontrolní prohlídka – vytyčení vlastní stavby

V místě stavby bude vytyčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem.

- Kontrolní prohlídka – kontrola hutnění pláně

Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláně.

- Kontrolní prohlídka – osazení obrub

Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může být provedena současně s kontrolou hutnění pláně.

- Kontrolní prohlídka – provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění.

- Kontrolní prohlídka – závěrečná

Bude provedena před, nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav a dopravního značení.

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou v požadovaných fázích provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky.

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Vzhledem k charakteru lokality je navržen chodník pouze v tomto rozsahu po jedné straně ulice. Chodníky budou mít vodicí linii v podobě záhonového obrubníku převýšeného o 0,06 m.

V místech vjezdů a míst pro přecházení, kde bude obrubník převýšen oproti vozovce o 0,02 m, budou opatřeny varovným pásem.

Veškeré hmatové prvky (varovné pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku.

U chodníků budou hmatové prvky červené nebo tmavé, ve vjezdech budou hmatové prvky světlé.

Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Ve vzdálenosti 0,25 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %.

Ve Vidově, leden 2021		Vypracoval: Ing. Jan Dudík

Úprava srpen 2021.