Chodník a zastávky u silnice II/11627 Zahořanech

A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

Obsah

A.	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.1.4	Údaje o budoucích vlastnících a správcích	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	3

B.	Souhrnná technická zpráva	4

B.1	Popis území stavby	4

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3	Celkové stavebně technické řešení	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	7

B.2.6	Základní technický popis stavebních objektů	7

B.2.7	Základní popis technických a technologických zařízení	7

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení	8

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana	8

B.2.10	Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí	8

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3	Připojení stavby na technickou infrastrukturu	9

B.4	Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie	9

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

B.7	Ochrana obyvatelstva	9

B.8	Zásady organizace výstavby	9

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	10

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Chodník a zastávka u silnice III/11627 v Zahořanech

Katastrální území: 	Zahořany u Mníšku pod Brdy; Rymaně

Obec: 	Zahořany

Kraj:	Středočeský

Druh stavby:	Novostavba

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP)

### Údaje o žadateli

Obec Zahořany, Zahořany 58 252 10, Mníšek pod Brdy

### Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 370 07

číslo autorizace ČKAIT	0101964

telefon	777 082 195

email	jan.dudik@gmail.com

IČ	01384538

### Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Celou stavbu převezme obec Zahořany.

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba se nečlení

## Seznam vstupních podkladů

- katastrální mapa

- výškopisné a polohopisné zaměření

- orientační i digitální zaměření veřejných podzemních inženýrských sítí

- vodovod, kanalizace, nadzemní i kabelové vedení elektrické energie, sdělovací kabelové vedení v okolí řešené lokality

- zadání investora

# Souhrnná technická zpráva

## Popis území stavby

#### charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází v obci Zahořany podél silnice III/12627, která spojuje Novou Ves pod Pleší s Mníškem pod Brdy. Na této silnici se nachází jediné autobusové zastávku v obci.

Tímto projektem je řešena úprava zastávek a vybudování navazujícího chodníku ve směru na Mníšek a zřízení bezpečného místa pro přecházení mezi zastávkami.

Zastávka ve směru na Novou Ves bude přesunuta na vhodnější místo asi 45 m proti směru jízdy.

Celkem dojde k výstavbě chodníků na úseku dlouhém 136 m. Celková délka chodníků je cca 150 m

#### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce.

#### geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

V zájmovém území se nenachází zdroje nerostů ani podzemních vod.

#### výčet a závěry provedených průzkumů a měření

Na základě místního průzkumu byly stanoveny vhodné polohy míst pro přecházení.

#### ochrana území podle jiných právních předpisů

Není řešeno.

#### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

#### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci nebude rekonstrukcí změněn.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry z území. Dešťové vody z komunikací budou odváděny do zeleně, kde se budou vsakovat. Odtokové poměry se stavbou nezmění

#### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba si nevyžádá demolici stávajících zpevněných ploch.

#### požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba si vyžádá zábor pozemků vedených v ZPF. Stavba nezasahuje do pozemků sloužících k plnění funkce lesa.

#### územně technické podmínky

Chodníky navazují na koncích na místní komunikace.

#### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Neobsazeno

#### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Stavba bude umístěna na těchto pozemcích v katastrálním území Zahořany u Mníšku pod Brdy:

| Parcelní číslo | Vlastník | Využití pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 283 | Středočeský kraj, SÚS | Ostatní plocha | 4415 |
| 510/7 | Středočeský kraj, SÚS | Orná půda | 35 |
| 510/6 | Renata Rynešová | Orná půda | 137 |
| 510/2 | Obec Zahořany | Orná půda | 2495 |
| 510/20 | Obec Zahořany | Orná půda | 199 |
| 510/12 | Obec Zahořany | Orná půda | 133 |
| 510/73 | Obec Zahořany | Orná půda | 5570 |

a na pozemku z katastrálním území Rymaně

| Parcelní číslo | Vlastník | Využití pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 211/2 | Středočeský kraj, SÚS | Ostatní plocha | 48 |

#### možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na veřejné komunikace – v křižovatkách na místní komunikace.

## Celkový popis stavby

### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o výstavbu nových chodníků.

#### účel užívání stavby

Stavba bude užívána jako chodníky.

#### trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je navržena jako trvalá

#### informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky

z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem

Neobsazeno

      - informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bude doplněno

#### celkový popis koncepce řešení stavby

Chodník u vozovky má základní šířku 2,0 m, samostatný chodník za zeleným pásem 1,5 m.

#### ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Neobsazeno

#### základní předpoklady výstavby

Po dobu výstavby bude zajištěn přístup do všech objektů podél trasy.

#### základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb

Vzhledem k poloze v zastavěné oblasti je nutné užívat stavbu předčasně ihned po dokončení výstavby.

#### Orientační náklady stavby

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

Bude zhotoven nový chodník ze světlé zámkové dlažby.

### Celkové stavebně technické řešení

#### popis celkové koncepce stavebně technického řešení

Chodníku budou vybudovány v úseku dlouhém cca 136 m. Chodník se skládá ze tří částí: První Chodník se skládá ze tří částí.

První část z s autobusovou zastávkou je vedena po hraně stávající vozovky, samotná zastávka bude upravena v původní poloze. Tento úsek spojuje zastávku s chodníkem v kolmé ulici. Délka této části je 35 m.

Druhá část je vedena podél silnice za zeleným pásem podél hranice parcel. Délka tohoto úseku je 93 m.

Třetí část zahrnuje novou autobusovou zastávku ve směru na Novou Ves a chodník v délce 10 m od zastávky k přechodu pro chodce.

#### produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání

Nakládání s odpady je řešeno zákonem 541/2020 o odpadech z 1. prosince 2020.

V rámci činností, které budou prováděny a které lze v rámci stavby předpokládat, budou vznikat stavební a demoliční odpady – kódu druhu odpadu 17 dle katalogu odpadů.

Hlavními odpady během stavby budou s vysokou pravděpodobností:

Č.	název	kateg.	Likvidace	Odhadovaný objem

170101	beton	O	recyklace/skládka

170201	zbytkové dřevo	O	sběrný dvůr

170203	plasty	O	sběrné suroviny

170302	asfaltové směsi (bez dehtu)	O	recyklace

170504	zemina a kamení	O	recyklace/skládka

Kde O = odpad, N = nebezpečný odpad

Pro odpady zde uvedené se předpokládá, že odpady charakteru „O“ budou opět využity nebo odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km, odpady charakteru „N“ budou rovněž odvezeny na skládku vzdálenou do 10 km. Jako skládka je uvažován sběrný dvůr obce

Nakládání s odpady se na místě stavby a v prostoru stavebního dvora bude řídit následujícími principy:

- Odpady kovů, tj. odpady řady 17 04 budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů

- Odpady řady 17 02 01 odpady ze zpracování dřeva budou shromažďovány v prostoru stavebního dvora a využívány v lokálních topeništích zařízení stavby

- Odpady plastů budou odděleně shromažďovány a předávány oprávněným osobám provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů řady 17 02 03.

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů (N), jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude v rámci zařízení staveniště zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny nádoby pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Tyto budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním. V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady skupin:

- odpady barev a laků

- odpady lepidel a těsnících materiálů

- odpadní rozpouštědla

- obaly znečištěné škodlivinami

- sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění)

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu.

Předpokládané objemy stavebních odpadů:

Množství všech odpadů, které budou při stavbě vznikat, nebylo možné v době zpracování koncepce nakládání s odpady přesněji specifikovat. Předpokládané objemy některých odpadů jsou uvedeny výše.

Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny.

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č.  8/2021 Sb.

#### požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení

Neobsazeno.

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Podél chodníků bude zřízena vodicí linie pomocí obrubníku převýšeného o min. 0,06 m.

Nástupní hrany zastávek budou opatřeny kontrastním pásem šířky 0,5 m a signálním pásem šířky 0,80 m.

Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku (předpokládá se světlá dlažba chodník, tedy hmatové prvky budou tmavé nebo červené.) Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %. Podélný sklon komunikace nepřesahuje 4 %.

### Bezpečnost při užívání stavby

Po dokončení stavby bude komunikace i nový chodník ve vlastnictví obce, která musí zajistit dodržování všech bezpečnostních předpisů pro jejich provoz i údržbu.

### Základní technický popis stavebních objektů

#### popis stávajícího stavu

V současnosti se jedná o pás kolem komunikace, v místě zastávky zpevněný.

#### popis navrženého řešení

Budou vybudovány nové chodníky a zastávka. Délka řešeného úseku je 136 m, délka chodníků je cca 150 m.

Šířka chodníků u vozovky bude 2,0 (minimálně 1,35 m), za zeleným pásem 1,5 m.

#### Konstrukce vozovek

Konstrukce chodníků – nepojížděné		D2-D-1-CH-PIII

dlažba zámková		 60 mm

ložná vrstva		40 mm

štěrkodrť		150 mm	30 MPa

celkem		250 mm

Konstrukce vjezdů, přejížděných chodníků 	 D2-D-1-V-PII

dlažba zámková		80 mm

ložná vrstva		30 mm		Edef,2 = 100 MPa

štěrkodrť	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 70 MPa

štěrkodrť 	ŠDB	150 mm 	ČSN 73 6126-1	Edef,2 = 45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

Skladba jednotlivých vrstev je patrná z přílohy 4. Vzorový příčný řez

### Základní popis technických a technologických zařízení

Ze stávajícího sloupu VO bude provedeno odbočení pro nový osvětlovací stožár kabelem AYKY 4x16 mm2 .

Přechod přes místní komunikaci ke svítidlu O1 bude proveden výkopem 50x100cm.

Přechod přes komunikaci III/11627 ke svítidlu O2 bude proveden protlakem v hloubce 100 cm.

Kabel v celé délce bude vložen do kabelové chráničky PE 75/63 aby nedošlo k mechanickému poškození. Celková délka kabelového vedení cca 40 m.

Svítidla jsou umístěna na ocelových osvětlovacích stožárech STB 6-B, ve výšce 6 m.

Svítidlo je typu dle rozpisu na výkrese úsporné TREVOS EVELUX M, celkem 2ks.

Osvětlovací stožáry jsou uzemněny vodičem FeZn 8 mm v délce 10 m.

Pro kabel NN 0,4 kV je stanoveno ochranné pásmo 1 m na každou stranu.  Výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně.

Z důvodu kolize s ochranným pásmem VN budou obě lampy na stejné straně vozovky.

### Zásady požárně bezpečnostního řešení

Přístup do lokality je zajištěn přímo po stávající komunikaci z obou stran. Přístupové komunikace jsou zpevněné s šířkou cca 5,0m. Komunikace je dvoupruhová obousměrná.

Navržený chodník má zpevněnou šířku min. 1,5m. Prostor tak splňuje požadavky požárních předpisů pro zajištění minimálního průjezdného profilu komunikace šířky 3,5m a výšky 4,2m pro návrhové vozidlo.

Chodník není požárním úsekem zařazeným do stupně požární bezpečnosti, nevznikají tedy na hořlavost jeho materiálů žádné požadavky.

Podle čl. 3.4.1. ČSN 73 0833 musí ke každé budově OB 1 (tj. ke každému z domů) vést přístupová komunikace široká nejméně 2,50 m a končící nejvýše ve vzdálenosti 50 m od posuzovaných objektů. Všechny stávající vjezdy budou zachovány v nezměněné šířce. Komunikace vede v požadované vzdálenosti k parcelám. Vyhovuje tedy výše uvedeným požadavkům.

Přístupové komunikace v řešené oblasti vyhovují pro průjezd požárních vozidel a vedení zásahu.

Navržené parametry komunikace odpovídají požadavkům na průjezd návrhového vozidla HZS.

Stavbou nedojde ke změně přístupnosti stávajících hydrantů.

Nástupní plochy

Na okolních pozemcích podél navržené stavby se nachází stávající zástavba. Jedná se objekty bydlení o počtu max. 2 nadzemních podlaží. Z toho důvodu nejsou navrhovány nástupní plochy vozidel požární techniky. Požární výška okolních objektů nedosahuje 12 m.

Zdroje požární vody

Jako zdroj požární vody je možno použít vodovod v lokalitě.

Stavbou nedochází ke zhoršení nebo narušení současných požárně technických vlastností stávající komunikace a okolních objektů.

Návrh komunikace splňuje všechny současné požadavky požární bezpečnosti.

### Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se této stavby.

### Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků na stavebních parcelách.

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se této stavby.

#### ochrana před bludnými proudy

Netýká se této stavby.

#### ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se této stavby.

#### ochrana před hlukem

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět, provoz na místní komunikaci bude jen pro potřeby obyvatel domků na stavebních parcelách.

#### protipovodňová opatření

Netýká se této stavby.

#### ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Netýká se této stavby.

## Připojení stavby na technickou infrastrukturu

#### napojovací místa technické infrastruktury

## Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

#### popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření

Viz kapitola B2.6 b)

#### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Chodníky navazují na místní komunikace.

#### doprava v klidu

Není řešeno

#### pěší a cyklistické stezky

Ulicí není vedena žádná turistická ani cyklistická trasa. Pohyb chodců bude po navrženém chodníku.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy budou probíhat pouze v uličním prostoru při stavbě komunikace, chodníků a sítí technické infrastruktury. Ve zbylých částech uličního prostoru bude travnatá plocha. S výsadbou stromů není uvažováno vzhledem k rozhledovým poměrům a podzemním sítím.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

V průběhu provádění stavebních prací je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti a proti znečištění vozovky blátem při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby.

Po dokončení stavby nebude nutné žádná opatření k ochraně proti hluku provádět.

#### vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, rostlin a živočichů…

Jde o stavbu v zastavěném území, nepředpokládá se dopad na přírodu.

#### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se této stavby.

#### zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Netýká se této stavby.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

## Ochrana obyvatelstva

Neobsazeno.

## Zásady organizace výstavby

#### potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Neobsazeno

#### odvodnění staveniště

Dešťové vody budou stékat do dešťové kanalizace.

#### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z komunikací

#### vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu výstavby napojení na okolní ulice bude vozovka zúžena a snížena rychlost.

#### ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Příjezdové komunikace budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu, jejich porušení, prokazatelně způsobené realizací stavby, bude odstraněno na náklady zhotovitele.

Okolní pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Dřeviny v trase byly pokáceny v předstihu.

#### maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba si nevyžádá zábor jiných než dotčených pozemků. Trvalý zábor odpovídá navrženým zpevněným plochám.

#### požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Po dobu výstavby bude nutné obcházet staveniště po vozovce či po druhé straně komunikace.

#### maximální produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace

Viz odstavec B.2.3 b)

#### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

#### ochrana životního prostředí při výstavbě

Stávající stromy, které nebudou káceny, budou během tavby ochráněny. Okolí stavby nebude zatěžováno nadměrnou prašností a hlukem ze stavební činnosti.

#### podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán BOZP

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce – účinnost od 1. 1. 2007

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005

#### úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby nejsou třeba

#### zásady pro dopravní inženýrská opatření

Po celou dobu musí zůstat přístup k objektům v ulici. Případné zásobování a odvoz odpadu bude zajištěn v součinnosti s realizační firmou

#### stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Přístup na staveniště bude po místních komunikacích.

#### zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku určeném investorem. Zde bude také v nezbytně nutném množství skladován materiál.

Jako pomocné zařízení staveniště bude použita maringotka a chemické WC umístěné na staveništi.

#### postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Není řešeno.

## Celkové vodohospodářské řešení

Neobsazeno